ADRENAL BEZLERDE MR GÖRÜNTÜLEME PROTOKOLLERİ

ENDİKASYONLAR

1. Adrenal bezde daha önce saptanan lezyonlarda adenom-adenom dışı ayrımı

2. Adrenal bezde metastaz taranması

3. Hipertansif hastada feokromasitoma şüphesinde

4. Adrenal bezde adenom ya da hiperplazi düşündüren hormonal değişikler saptanan hastalar

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE ÖN HAZIRLIK

Adrenal bezlerin MR incelemesinde ön hazırlığa gerek yoktur.  Genel MR incelemelerinde geçerli kontrendikasyonlar dışında adrenal bezlerin görüntülenmesine özel bir kontrendikasyon bulunmamaktadır

ADRENAL MR PROTOKOLLERİ

- T1 aksiyal faz içi-faz dışı seriler

- T2 aksiyal ve koronal seriler ( yağ baskılı ve yağ baskısız)

- T1 aksiyal yağ baskılı kontrastlı seriler ( Rutin incelemede kontrastlı inceleme gerekli değildir. Yalnızca feokromasitoma ve adrenal kortikal kanser şüphesinde kontrastlı serilere ihtiyaç vardır)

Tarama alanı:  Adrenal bez lezyonlarında adrenal bezlerin görüntü alanına girmesi yeterlidir. Feokromasitoma şüphesinde tarama alanı aort bifürkasyonuna kadar devam eder

FOV: Adrenal bez MR incelemesinde hastaya göre 400-500 mm lik FOV seçilir

Kesit kalınlığı: Kesit kalınlığı 4mm, kesitler arası boşluk 0.4-0.8 mm arasında tercih edilir